CZ	Originální návod k provozu

Souprava pneumatické maznice #40053

ČESKY Před uvedením přístroje do provozu si, prosím, pečlivě pročtěte tento návod. ČESKY Před uvedením přístroje do provozu si, prosím, pečlivě pročtěte tento návod.

Popis

Tato pneumatická maznice je speciálně vyvinuté, jakostní a profesionální pneumatické nářadí vyrobené z nejlepších materiálů, ideální pro mazání a údržbu dopravníků, zemědělských strojů, průmyslových zařízení apod.

| Charakteristické znaky a funkce |  |
| --- | --- |
| - Jemně opracovaný povrch s chromováním a vypalovacím lakováním - Díky konstrukci sbíhající se do špičky se snižuje dráha záběru páčky a těžiště se soustředí mezi trubkový zásobník a prstovou rukojeť. Za provozu s ní tak můžete bez únavy pohybovat (viz obr. 1). - Konstrukce sbíhající se do špičky umožňuje pohodlnou práci v těsném prostoru (viz obr. 1). - Vzduch uzavřený v trubkovém zásobníku lze po naplnění zásobníku mazacím tukem vypustit odvzdušňovacím ventilem. - Mazací tuky se plní přes plnicí čep plnicím čerpadlem. - S tlakem 30 až 150 psi, vyrobeným v kompresoru, dá mazací čerpadlo při každém stisknutí tlačítka výstupní tlak 1200 až 6000 psi. - Protože je hlava maznice vyrobena z lehkého kovu, je lehčí, než kterákoliv stříkací pistole, Váží pouze 1,1 kg. - Prstová rukojeť pro pohodlné držení při práci. | Obr. 1: Pneumatická maznice Obr. 1: Pneumatická maznice Trubkový zásobník Trubkový zásobník Prstová rukojeť Prstová rukojeť Konstrukce sbíhající se do špičky Konstrukce sbíhající se do špičky |
| - Mazací tuk lze plnit různými způsoby. Patronou (se standardní mazací patronou 400 g (14 oz.), nasáváním a plnicím čerpadlem. - Tlačítko by mělo být během celé pracovní operace stisknuté. - Před použitím přiveďte každý den přes vzduchovou armaturu olej. - Pokud tlaková maznice nefunguje, je příčinou nahromadění vzduchu uvnitř maznice. Pro odstranění vzduchu vyšroubujte hlavu maznice o 1 až 1 1/2 otáčky a dále postupujte takto: Krok 1: Pístnici tlakového pístu zatáhněte úplně zpět a rychle ji pusťte. Několikrát opakujte. Vzniklá síla pohne pryžovým kroužkem a vtlačí jej do patrony, což je pro fungování maznice velice důležité. Pístnici tlakového pistu zcela zatlačte dovnitř. Hlavu upevněte k válci. Krok 2: Několikrát stiskněte odvzdušňovací ventil a nechte uniknout vzduch. Nyní je maznice připravena k použití. |  |

Technické údaje

Provozní tlak		2 – 8 bar	
Výstupní tlak		100 – 400 bar	
Spotřeba vzduchu	0,5 l/zdvih	
Přípojný závit		1/4"	
Hmotnost		1,1 kg

Návody pro tři druhy plnění maznice

Pokud jde o specifikace a konstrukci, jsou změny vyhrazeny.	
Vyhněte se neustálým změnám druhu plnění!

Plnění pomocí patrony (viz obr. 3)

(a)	Z trubkového zásobníku odstraňte hlavu maznice.

(b)	Rukojeť tlakového pístu zatáhněte zcela zpět.

(c)	Otevřený konec patrony vsaďte do trubkového zásobníku, zcela jej zasuňte.	
Z patrony odstraňte těsnění nebo pásek.

Obr. 3: Plnění patronou

Obr. 3: Plnění patronou

(d)	Hlavu maznice opět smontujte s trubkovým zásobníkem. Stiskněte 	
dorazovou destičku, pusťte pístnici. Rukojeť tlakového pístu stáhněte dolů.

Plnění nasáváním (viz obr. 4)

(a)	Z trubkového zásobníku odstraňte hlavu maznice.

(b)	Otevřený konec trubkového zásobníku ponořte přibližně 2 palce hluboko 	
do nádoby s mazacím tukem, pomalu vytahujte rukojeť tlakového pístu, 	
až tyčka zaskočí do klínové drážky.

Obr. 4: Plnění nasáváním

Obr. 4: Plnění nasáváním

(c)	Hlavu maznice opět smontujte s trubkovým zásobníkem. Stiskněte	 
dorazovou destičku, pusťte pístnici. Rukojeť tlakového pístu stáhněte dolů.

Plnění plnicím čerpadlem (viz obr. 5)

(a)	Rukojeť tlakového pístu stáhněte zcela zpět.

(b)	Plnicí čep nasaďte do hrdla plnicího čerpadla.

(c)	Plnění trubkového zásobníku plnicím čerpadlem.

(d)	Maznici odpojte od plnicího čerpadla.

Obr. 5: Plnění plnicím čerpadlem

Obr. 5: Plnění plnicím čerpadlem

(e)	Stiskněte dorazovou destičku, pusťte pístnici. Rukojeť tlakového 	
pístu stáhněte dolů.

DŮLEŽITÉ: 1. Vyberete-li si plnění pomocí patrony, mohli byste v důsledku delšího stlačení a prosáknutí maziva vyvolat v patroně s mazacím tukem deformaci a stažení pryžového pístu. 2. Vyberete-li si plnění ze zásobníku nebo čerpadlem, je možné, že ze dna trubkového zásobníku prosákne malé množství mazacího tuku. 3. Abyste tomu zabránili, stanovte si hned na začátku druh plnění vhodný z dlouhodobého hlediska (závisí to na sortimentu mazacích tuků Vašeho místního prodejce) a ten stále používejte. 4. A tím je hádanka úniku mazacího tuku vyřešena.

Překlad prohlášení o shodě EU

Tímto prohlašujeme, že koncepce a konstrukce uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.	
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

SOUPRAVA PNEUMATICKÉ MAZNICE

40053

Příslušné směrnice EU

2014/35/EU			  2014/30/EU

1935/2004/EC		  1907/2006/EC

2011/65/EU&2015/863EU	  2016/426/EU

2016/425/EU(PPE)		  2019/1784/EU

2015/1188/EU		  2014/29/EU

2006/42/EC

Příloha IV

Notifikovaná osoba		Jméno:
      Číslo:			Adresa:

Č. certifikátu typové zkoušky:

97/68/EC_&2016/1628/EU	
      emisní číslo:

2000/14/EC2005/88/EC

Způsob posouzení shody

Příloha VI

Použité harmonizované normy

EN ISO 12100:2010

Garantovaná hladina akustického výkonu

LWA            dB (A)

Naměřená hladina akustického výkonu

LWA            dB (A)

Wolpertshausen, 25/03/2022

Steffen Linkohr
jednatel

Joachim Bürkle
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Německo
zmocněnec k sestavování technických podkladů

Distributor: GÜDE CZECH s.r.o., Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary, 353 434 500-1, www.guede.cz